Program Studi Teknik Informatika 							Nama	    :…………………………

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika						NIM/Kelas:…………………………

Institut Teknologi Bandung							T.tangan    :…………………………

Kuis ke-2 IF1220 Matematika Diskrit (3 SKS) – Induksi Matematika, Aljabar Boolean, Barisan-sumasi-relasi-rekurens

Dosen: Rinaldi M

Kamis, 2 April 2026

Waktu: 90 menit

- Misalkan sebuah barisan bilangan riil didefinisikan dengan relasi berikut: x1=2 dan xn+1=2+xn untuk n≥1

Gunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan bahwa xn<2 untuk semua n≥1.                         (Nilai = 10)

- Buat sebuah poligon dengan n sisi. Pilih satu titik sudut, misalkan titik X. Hubungkan titik X dengan tiap titik sudut lain di dalam  poligon tersebut. Buktikan dengan induksi matematika bahwa banyaknya segitiga yang tercipta adalah n − 2.

(Nilai = 10)

- Diketahui sebuah fungsi Boolean F dengan empat variabel A, B, C, D yang telah disederhanakan menjadi bentuk berikut:

F(A,B,C,D)=AB'+B'C+AC'D'                                                                                                         (Nilai = 20)

- Gambarkan rangkaian logika fungsi F

- Nyatakan fungsi F tersebut ke dalam bentuk kanonik SOP menggunakan notasi ∑m.

- Nyatakan fungsi F tersebut ke dalam bentuk kanonik POS menggunakan notasi ∏M.

- Gambarkan Peta Karnaugh (K-Map) 4 variabel untuk fungsi tersebut dan buktikan apakah penyederhanaan di atas sudah paling minimal atau masih bisa dipangkas lagi!

- Diberikan dua buah bilangan biner masing-masing terdiri dari 2 bit, yaitu A = a1a2​ dan B = b1b2​. Rancang sebuah rangkaian logika yang menghasilkan keluaran F = 1 jika nilai A > B, dan F = 0 jika tidak. Tentukan fungsi Boolean yang merepresentasikan kondisi tersebut menggunakan tabel kebenaran dan penyederhanaan dengan Peta Karnaugh. Selanjutnya, ubah fungsi yang diperoleh menjadi bentuk yang hanya menggunakan gerbang NAND dengan memanfaatkan hukum De Morgan.                                                                                                                                              (Nilai = 20)

- Diberikan ekspresi sumasi sebagai berikut S = i=1100j=15(2i-j+3)                                                              (Nilai = 10)

- Sederhanakan sumasi terhadap indeks j sehingga S hanya terdapat satu sumasi berindeks i

- Tentukan nilai total dari S

- Putra adalah mahasiswa semester 2 yang sedang belajar pemrograman rekursif. Ia membuat fungsi untuk menghitung sesuatu sebagai berikut:                                                                                                                                       (Nilai = 15)

def mystery(n): if n == 0: return 2 if n == 1: return 5 return 3 * mystery(n - 1) - 2 * mystery(n - 2)

- Nyatakan fungsi mystery(n) sebagai relasi rekurens dan kondisi awalnya!

- Hitung mystery(6) secara iteratif!

- Apakah relasi rekurens ini homogen lanjar? Jika iya, tentukan solusinya!

- Sebuah server pengelola file pdf memiliki sistem task queue untuk melayani penggunanya. Pada setiap awal iterasi (detik ke-n), jumlah tugas bertambah sebesar 10% dari jumlah tugas pada detik sebelumya (detik ke-(n-1)) karena ada overhead. Secara bersamaan, setiap detik server juga menyelesaikan 67.000 tugas. Diketahui jumlah tugas pada detik ke-0 adalah a0 = 2.000.000 tugas.                                                                                                                                                (Nilai = 15)

- Tentukan relasi rekursif untuk an,  yakni jumlah tugas pada detik ke-n.

- Server akan mengalami overload jika jumlah tugas dalam task queue melebihi 3.000.000 tugas. Tentukan pada detik ke berapa server pertama kali mencapai overload.

Catatan: Tuliskan langkah perhitungan iterasi dengan detail. Jika terdapat hasil desimal pada setiap iterasi, bulatkan menggunakan fungsi floor (pembulatan ke bilangan bulat ke bawahnya) sebelum melanjutkan ke iterasi berikutnya.

- Untuk memperbaiki masalah overload yang cepat terjadi seperti pada poin (b), system engineer harus meningkatkan pemrosesan server. Tentukan berapa jumlah tugas minimum yang harus diselesaikan server setiap detiknya agar jumlah proses di task queue tidak pernah bertambah dari jumlah awal a0.

- (Bonus nilai = 5). Buktikan ((a'+b)(a'+b'))' = a  menggunakan hukum-hukum aljabar boolean, tuliskan hukumnya.

Total Nilai = 100 + bonus 5

========================================================================================

Kerjakan mulai dari halaman dibalik ini, lalu pada kertas tambahan. Jika masih kurang, silakan pakai kertas sendiri